# Гайд по демке с fw но без br-cli

| Имя устройства | Ip-адресация | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| ISP | 10.0.137.171/24 - ens3(в интернет) 172.16.1.1/28 - ens4(в hq-rtr) 172.16.2.1/28 - ens5(в br-rtr) |  |
|  | 172.16.1.2/28 - ge0 (к ISP) |  |
|  | 10.10.100.1/27 |  |
|  | hq-srv(vlan100) |  |
| HQ-RTR | 10.10.200.1/28 | 172.16.1.1/28 |
|  | hq-cli(vlan200) |  |
|  | 10.10.30.1/29 |  |
|  | hq-mgmt(vlan999) |  |
|  | 10.10.10.1/30 - tunnel.0 |  |
| BR-RTR | 172.16.2.2/28 - ge0 (к ISP) 10.10.10.2/30 - tunnel.0 10.20.10.1/30 - ge1 (к fw) | 172.16.2.1/28 |
| HQ-SRV | 10.10.100.2/27 - ens3 (к fw) | 10.10.100.1/27 |
| BR-SRV | 10.20.20.2/28 - ens3 (к fw) | 10.20.20.1/28 |
| HQ-CLI | 10.10.200.2/28 ens3 (DHCP) | 10.10.200.1/28 |
| BR-FW | 10.20.10.2/30 - oif0 (к br-rtr) 10.20.20.1/28 - lif0 (к br-srv) | 10.20.10.1/30 |

Для быстрого перехода

ISP	2

HQ-RTR:	3

BR-RTR:	6

HQ-SRV	8

BR-SRV	12

HQ-CLI	14

HQ-SW	15

# ISP

## Задание 1: Базовая настройка устройств (настройка имен)

hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo; exec bash

mcedit /etc/sysconfig/network HOSTNAME=isp.au-team.irpo

## Задание 2: На ISP настройте динамическую сетевую трансляцию портов для доступа к сети Интернет HQ-RTR и BR-RTR.

apt-get update

apt-get install iptables

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.1.0/28 -o ens3 -j MASQUERADE iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.2.0/28 -o ens3 -j MASQUERADE iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable --now iptables.service

# HQ-RTR:

## Задание 1: Базовая настройка устройств (настройка имен)

hostname hq-rtr

ip domain-name au-team.irpo

## Задание 2: Настройте адресацию на интерфейсах(настроено все кроме):

ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.1

## Задание 3: Создайте пользователя netadmin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR

(По преднастройке он уже может быть настроен) Проверка настроен ли netadmin

При входе login: net_admin пароль: P@ssw0rd

после зайти через admin и посомтреть права через show users localdb

Если такого нет то:

hq-rtr(config)#username net_admin

hq-rtr(config-user)#password P@ssw0rd hq-rtr(config-user)#role admin

hq-rtr(config-user)#exit

hq-rtr(config)#write memory

## Я не нашел в каком модуле эта команда нужна, но она нужна

ip name-server 10.10.100.2

## Задание 6: Между офисами HQ и BR на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR необходимо сконфигурировать IP-туннель: на выбор технологии GRE или IP in IP

GRE:

interface tunnel.0

ip address 10.10.10.1/30

ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre

## Задание 7: Обеспечьте динамическую маршрутизацию на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR: сети одного офиса должны быть доступны из другого офиса и наоборот. Для обеспечения динамической маршрутизации используйте link

state протокол

OSPF:

router ospf 1

ospf router-id 10.10.10.1 passive-interface default

no passive-interface tunnel.0 network 10.10.10.0/30 area 0 network 10.10.100.0/27 area 0 network 10.10.200.0/28 area 0 network 10.10.30.0/29 area 0 exit

interface tunnel.0

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

## Задание 8: Настройка динамической трансляции адресов на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR

NAT:

interface isp ip nat outside exit

interface vl100 ip nat inside exit

interface vl200

ip nat inside exit

interface vl999 ip nat inside exit

ip nat pool VLAN100 10.10.100.1-10.10.100.30 ip nat pool VLAN200 10.10.200.1-10.10.200.14 ip nat pool VLAN999 10.10.30.1-10.10.30.6

ip nat source dynamic inside-to-outside pool VLAN100 overload interface isp ip nat source dynamic inside-to-outside pool VLAN200 overload interface isp ip nat source dynamic inside-to-outside pool VLAN999 overload interface isp write memory

## Задание 11: Настройте часовой пояс на всех устройствах (за исключением виртуального коммутатора, в случае его использования) согласно месту проведения экзамена.

ntp timezone utc+3

# BR-RTR:

## Задание 1: Базовая настройка устройств (настройка имен)

hostname br-rtr

ip domain-name au-team.irpo

## Я не нашел в каком модуле эта команда нужна, но она нужна

ip name-server 10.10.100.2

## Задание 2: Настройте адресацию на интерфейсах(настроено все кроме):

ip route 0.0.0.0/0 172.16.2.1

## Задание 6: Между офисами HQ и BR на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR необходимо сконфигурировать IP-туннель:	на выбор технологии GRE или IP in IP

GRE:

interface tunnel.0

ip address 10.10.10.2/30

ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre

## Задание 7: Обеспечьте динамическую маршрутизацию на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR: сети одного офиса должны быть доступны из другого офиса и наоборот. Для обеспечения динамической маршрутизации используйте link

state протокол

OSPF:

router ospf 1

ospf router-id 10.10.10.2 passive-interface default

no passive-interface tunnel.0 no passive-interface fw network 10.10.10.0/30 area 0 network 10.20.10.0/30 area 0 exit

interface tunnel.0

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd interface fw

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

## Задание 8: Настройка динамической трансляции адресов на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR

NAT:

interface isp ip nat outside exit

interface fw ip nat inside

ip nat pool RTR-FW 10.20.10.1-10.20.10.2

ip nat source dynamic inside-to-outside pool RTR-FW overload interface isp exit

## Задание 11: Настройте часовой пояс на всех устройствах (за исключением виртуального коммутатора, в случае его использования) согласно месту проведения экзамена.

ntp timezone utc+3

# HQ-SRV:

## Задание 1: Базовая настройка устройств (настройка имен)

hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo; exec bash mcedit /etc/sysconfig/network

HOSTNAME=hq-srv.au-team.irpo

## Задание 1.2: На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4

echo “10.10.100.2/27” > /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address echo “default via 10.10.100.1” > /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route

echo "nameserver 10.10.100.2" > /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf echo "nameserver 77.88.8.8" >> /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf

systemctl restart network

## Задание 3: Создайте локальные учетные записи sshuser на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

(По преднастройке он уже может быть настроен)

Проверка настроен ли sshuser:

При запуске login: sshuser пароль: P@ssw0rd

Далее вводим id и смторим uid(должен быть 2026) и пробуем написать sudo –i(если дало дайти без пароля значит он настроен)

Если не настроен то:

useradd sshuser –u 2026 usermod -aG wheel sshuser

echo «sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL» >> /etc/sudoers

## Задание 5: Настройте безопасный удаленный доступ на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

mcedit /etc/openssh/sshd_config

-Port 2026 или 2027

-далее где #Logging надо добавить строчку: AllowUsers sshuser

-MaxAuthTries 2

-Banner /etc/openssh/banner

echo "Authorized access only" > /etc/openssh/banner systemctl restart sshd

## Задание 10: Настройте инфраструктуру разрешения доменных имён для офисов HQ и BR:

mcedit /etc/bind/options.conf

Следующие два файла почти идентичные, смотрите только верхнюю часть (поменять красные части как на скрине)

mcedit /etc/bind/zone/10.10.in-addr.arpa mcedit /etc/bind/zone/16.172.in-addr.arpa

mcedit /etc/bind/zone/au-team.irpo.zone

cp /var/lib/bind/etc/zone/empty /var/lib/bind/etc/zone/100.10.10.in-addr.arpa mcedit /var/lib/bind/etc/zone/100.10.10.in-addr.arpa

cp /var/lib/bind/etc/zone/empty /var/lib/bind/etc/zone/200. 10.10.in-addr.arpa mcedit /var/lib/bind/etc/zone/200.10.10.in-addr.arpa

systemctl enable --now bind.service

# BR-SRV:

## Задание 1.1: Базовая настройка устройств (настройка имен)

hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo; exec bash mcedit /etc/sysconfig/network

HOSTNAME=br-srv.au-team.irpo

## Задание 1.2: На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4

echo “10.20.20.2/28” > /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address echo “default via 10.20.20.1” > /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route

echo "nameserver 10.10.100.2" > /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf echo "nameserver 77.88.8.8" >> /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf

systemctl restart network

## Задание 3: Создайте локальные учетные записи sshuser на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

(По преднастройке он уже может быть настроен)

Проверка настроен ли sshuser:

При запуске login: sshuser пароль: P@ssw0rd

Далее вводим id и смторим uid(должен быть 2026) и пробуем написать sudo –i(если дало дайти без пароля значит он настроен)

Если не настроен то:

useradd sshuser –u 2026 usermod -aG wheel sshuser

echo «sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL» >> /etc/sudoers

## Задание 5: Настройте безопасный удаленный доступ на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

mcedit /etc/openssh/sshd_config

-Port 2026 или 2027

-далее где #Logging надо добавить строчку: AllowUsers sshuser

-MaxAuthTries 2

-Banner /etc/openssh/banner

echo "Authorized access only" > /etc/openssh/banner systemctl restart sshd

# HQ-CLI:

## Задание 1: Базовая настройка устройств (настройка имен)

su –

hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo; exec bash mcedit /etc/sysconfig/network

HOSTNAME=hq-cli.au-team.irpo

# HQ-SW

## Задание 1: Базовая настройка устройств (настройка имен)

hostnamectl set-hostname hq-srw; exec bash mcedit /etc/sysconfig/network

HOSTNAME=hq-sw.au-team.irpo

## Задание 4: Настройка коммутации в сегменте HQ

ovs-vsctl show